附件1：毕节市第二人民医院盆底功能磁刺激治疗仪等一批设备采购项目需求调研清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要功能要求 | 产品功能及参数（供应商可单独整理成附件） | 品牌及厂家 | 配置清单 | 型号 | 单价（元） | 厂家规模（XX型企业） | 质保期及其他优质服务 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T-复苏组器 | 1台 | - 提供稳定且精准的压力； - 维持呼气末正压； - 持续气流； - 压力限制。 | ………… |  |  |  |  |  |  | 不接受 |
| 2 | 经皮黄疸仪 | 2台 | - 测量准确性； - 测量可靠性； 3.安全性； | ………… |  |  |  |  |  |  | 不接受 |
| 3 | 医用快消机 | 1台 | 医用快消机（快速消毒灭菌设备）在医疗场景中需满足高效、安全、适配性等核心要求，其功能规范如下： 一、核心功能要求：快速灭菌能力‌，灭菌时间≤15分钟（如牙科器械紧急处理），干燥时间≤45分钟‌。支持134℃高温灭菌，需通过专用试纸验证效果‌。 精准控温与安全防护‌：温度波动范围≤±1℃，配备超温/断电保护‌。禁止油性药剂或中药煎剂使用，避免堵塞雾化片‌。 适配性与操作便捷性‌：适用于小件器械（如牙科手机），需注油后擦干再打包‌。移动式设计，便于手术室、牙科诊室等多场景切换‌。 二、多器械管理‌：分区加热，避免交叉影响（如腹膜透析液需±0.5℃控温）‌。 |  |  |  |  |  |  |  | 不接受 |
| 4 | 医用恒温箱 | 1台 | 一、核心功能要求 温度控制范围与精度‌：常规需求‌：37℃±2℃（模拟体温），适用于输液、冲洗液等‌。 特殊场景‌：心脏手术可能需低温（如30-35℃）以降低代谢率‌；显微外科要求±0.5℃高精度控温‌；器械预热需60-80℃高温‌。 控温技术‌：PID算法+微电脑控制，波动≤±1℃‌。加热与均匀性‌：10-20分钟内将4℃液体加热至37℃‌；循环风扇或导热设计确保温度分布均匀，避免局部过热‌。安全与报警系统‌：超温/低温报警、断电保护、传感器故障报警‌；血液制品加热严禁超过37℃‌。 二、设计与操作要求 结构设计‌：内胆材质：不锈钢或医用级涂层，耐腐蚀易清洁‌； 门封：纳米材料密封，减少热量损失‌；观察窗：三层钢化玻璃，便于监控‌。操作规范‌：预热时间≥30分钟，避免频繁开关门‌； 液体容器需密封完好，摆放间隔≥30%空间‌； 定期校准温度（每3-6个月）‌。 三、特殊场景适配：多液体管理‌，分区加热，防止交叉影响‌； 透明隔热容器便于观察‌。‌‌ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 医用暖风机 | 3台 | 医用暖风机是为手术患者提供体表升温的核心设备，主要功能包括： 恒温控制：通过智能系统实时监测并调节温度，确保手术室环境维持在设定值（通常为37℃左右），避免患者体温异常波动。 ‌ 快速升温：采用强力送风技术，能在短时间内提升患者体表温度，尤其在麻醉或体腔冲洗等低温环节发挥关键作用。 ‌ 安全保护：配备过热保护、倾倒断电等安全机制，防止设备故障引发风险；同时通过金属外壳和电磁兼容检测，保障使用稳定性。 ‌ 过滤功能：内置高效空气过滤系统，降低手术室粉尘和细菌浓度，改善环境洁净度，减少感染概率。 ‌‌ - 操作便捷：支持一键操作，配备彩色液晶屏显示实时温度，并可预设四档不同温度（室温至43℃），满足个性化需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 盆底功能磁刺激治疗仪 | 1台 | - 是一种高强度脉冲强磁场即功能性磁刺激（FMS）是一种新兴的脉冲强磁医疗技术，利用强大的脉冲磁场作用于盆底神经，有效调节盆底神经肌肉功能，刺激盆底肌肉收缩，促进盆底血液循环，增加肌纤维的募集数，激活盆底神经，增强神经和肌肉的调控作用，促进神经的生长。多用于尿失禁、盆腔淤血综合征、盆底肌无力等疾病。 |  |  |  |  |  |  |  |  |